- 建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称： 中广核陆丰市内洋二期 120MW 渔光互补光伏发电项目

建设单位（盖章）： 中广核新能源（陆丰）有限公司

编制日期：   2021年3月

中华人民共和国生态环境部制

- 一、建设项目基本情况

| 建设项目名称 | 中广核陆丰市内洋二期120MW渔光互补光伏发电项目 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目代码 | 2020-441581-44-03-010133 |  |  |  |
| 建设单位联系人 | 柴峰 | 联系方式 |  | 15920075818 |
| 建设地点 | 广东 省（自治区） 汕尾市陆丰 市 / 县（区） / 乡（街道） 碣石镇内洋区域 （具体地址） |  |  |  |
| 地理坐标 | （ 东经115.820360°，北纬22.786502°） |  |  |  |
| 建设项目 行业类别 | D4416 太阳能发电 | 用地（用海）面积（m2）/长度（km） | 2000 亩渔业养殖水面 |  |
| 建设性质 | ☑新建（迁建） □改建 □扩建 □技术改造 | 建设项目 申报情形 | ☑首次申报项目 □不予批准后再次申报项目 □超五年重新审核项目 □重大变动重新报批项目 |  |
| 项目审批（核准/ 备案）部门（选填） | / | 项目审批（核准/ 备案）文号（选填） | / |  |
| 总投资（万元） | 52800 | 环保投资（万元） | 240 |  |
| 环保投资占比（%） | 0.45 | 施工工期 | 8个月 |  |
| 是否开工建设 | ☑否 □是： |  |  |  |
| 专项评价设置情况 | 无 |  |  |  |
| 规划情况 | 无 |  |  |  |
| 规划环境影响评价情况 | 无 |  |  |  |
| 规划及规划环境影响评价符合性分析 | 无 |  |  |  |
| 其他符合性分析 | 1、产业政策相符性分析 根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》，本项目属于鼓励类中得五大类新能源第2项：风电与光伏发电互补系统技术开发与应用。本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》中禁止准入项目。 本项目与《汕尾市环境保护“十三五”规划》、《广东省环境保护“十三五”规划》等地方行政规定的相关符合性分析见表1-1。 表1-1 项目实际情况与地方行政规定的要求相符性一览表 序号; 广东省环境保护“十三五”规划; 本项目实际情况; 是否符合. 1; 实施生态环境分级管控。按照“面积不减少、功能不降低、性质不转换”的原则，对生态严控区进行优化调整，整合划定具有广东特色的生态保护红线，加强重点生态功能区、生态环境敏感区和脆弱区保护力度。落实生态空间用途管制，建立实施“准入清单”和“负面清单”，加强生态保护红线分级分类管理，建立完善生态保护红线补偿机制。; 本项目建设地点位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，不属于生态严控区。; 是. 2; 协同控制资源能源消耗。建立资源环境承载能力监测预警机制，合理设定资源能源消耗上限，全面实施水资源、建设用地、能源消耗总量和强度双控，对接近或达到警戒线的地区实行限制性措施。; 本项目建设利用既有的鱼塘上部空间，开发高效土地上部闲置空间，利用有利的太阳能资源建设光伏发电项目，在不影响渔业养殖条件下，真正体现渔光互补的综合作用。; 是. 3; 大力发展低碳环保产业。大力发展以“低碳”为特征的节能环保、新能源、互联网、生物、新材料、生态旅游、文化创意等新兴产业，形成以高科技产业和现代服务业为主的低碳产业体系。实施节能环保产业重大技术装备产业化工程，推动低碳循环、治污减排、监测监控等核心环保技术、成套产品、装备设备的研发。; 本项目是光伏电站，建成后将为当地提供大量的清洁能源，与燃煤电厂相比，每年不仅可减少多种大气污染物的排放，还可减少大量灰渣的排放，是真正的低碳环保产业。; 是. 序号; 汕尾市环境保护“十三五”规划; 本项目实际情况; 是否符合. 1; 坚持节约资源和保护环境的基本国策，加快建设资源节约型、环境友好型社会，形成人与自然和谐发展现代化建设格局，共同推进美丽汕尾建设。; 太阳能是清洁的、可再生的能源，开发太阳能符合国家环保、节能政策，光伏电站的开发建设可有效减少常规能源尤其是煤炭资源的消耗，保护生态环境。; 是. 2; 加大环保投入，大力发展环保产业。提高科技创新能力，促进资源利用效率不断提升。创新发展模式和机制，建设科技型、生态型、环保型的高新技术产业开发区。大力推广绿色高效实用技术，推进环保科技成果产业化。; 本项目位于汕尾市，该地太阳能资源丰富，充分利用该地区清洁的太阳能资源，把太阳能资源的开发建设作为今后经济发展的产业之一，可带动该地区清洁能源的发展。; 是. 综上所述，本项目的建设符合相关国家和地方产业政策。 2、规划相符性 （1）与水源保护区区划相符性 根据《汕尾市人民政府关于请求批准〈汕尾市饮用水水源保护区调整方案〉（修编稿）的请示》（汕府〔2019〕21号），本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，不属于水源保护区范围。 （2）与空气功能区区划相符性分析 本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区。 （3）与声环境功能区区划相符性分析 根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T15190-2014）和《声环境质量标准》（GB3096-2008），本项目属于独立于村庄之外的区域，因此项目所在区域属于2类声功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。 （4）用地相符性 本项目选址于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，项目所在地不涉及基本农田和生态保护区等不适宜开发建设区。根据汕尾市生态控制分区图可知本项目属于集约利用区，不占用生态严控区。 因此，项目选址和用地是可行的。 （5）与“三线一单”的相符性分析 表1-2 项目与“三线一单”文件相符性 序号; 类别; 对照分析; 本项目是否满足要求. 1; 生态保护红线; 本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，不在自然保护区，不在饮用水源保护区范围内，不在生态保护红线区，不在生态保护空间管控区内; 是. 2; 环境质量底线; 项目所在区域大气环境、地表水环境、声环境均能满足相应标准要求，项目排放的各项污染物经相应措施处理后均能达标排放，对环境影响较小，环境风险可控，未超出环境质量底线，项目的建设基本符合环境质量底线要求; 是. 3; 资源利用上线; 本项目生产过程会消耗一定的电能和水资源，电能由自己提供，水资源依托一期工程由自打井提供，各项资源均处于城市规划的资源使用范围内，不会导致资源利用的极限，符合资源利用上限的要求; 是. 4; 环境准入负面清单; 本项目符合国家及地方现行的产业政策; 是. |

- 二、建设项目工程分析

| 建设内容 | 1、项目的总体概况 根据建设单位提供的资料，本项目选址于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，建设单位与陆丰市碣石镇人民政府签订租赁合同，依托2000亩既有鱼塘水面建设120MWp并网光伏电站，主要建设内容包括光伏发电系统建设、电气系统等。详见附件《陆丰碣石镇渔光互补发电项目土地租赁意向协议》。 本工程采用分区发电、集中并网方案。本工程总装机容量120MW，主要安装单晶硅组件303798块，采用组串式逆变器633台，箱变31台及升压站配套设备，各分区组件与逆变器功率比为1.2777:1。 本工程最佳经济倾角为17°，辐射量只减少0.059%，斜面提升系数1.048，既不致引起发电量大幅降低，又可满足项目规模要求。本光伏电站建成后，首年发电量为14356.87万kWh，25年发电量累计335597.25万千瓦时，年均发电量13424万千瓦时，25年年均等效利用小时数为1117小时。 光伏区电气总平面布置：总平面布置力求布置清晰、紧凑合理、出线方便、减少占地面积，节省投资。组串式逆变器布置在光伏支架上，箱变靠近运维通道布置，方便交通运输及检修维护。详见附图光伏电气平面布置图。 本期光伏项目接入一期110kV升压站。一期升压站按照两期的规模进行规划，分期建设。站内新增布置一台变压器，一台SVG设备，预留了扩建设备的位置。事故油池、电缆沟、污水处理装置等均已在一期建设完成；站内的主要建筑物，如主控楼、生活楼、附属用房等均在一期建成，本期只需在预留扩建房间内布置设备即可。 项目主要建设内容见表2-1。 表2-1 建设内容组成一览表 工程类别; 建设内容; 规模（布局）. 主体工程; 太阳能光伏阵列; 太阳能光伏阵列覆盖水域面积约1333320m2，本工程装机容量为120MW，主要安装单晶硅组件303798块. 逆变箱; 31个分区每个分区配1台3.15MW箱变一体机. 110KV升压站; 本期项目在一期110kV升压站内，扩建1台容量为60MVA的主变压器,1套SVG成套设备和1个GIS主变进线间隔与一期捆绑接至附近110kV桥冲变电站。另外60MW经3条集电线路接入三期35kV配电室，将来与三期项目合并经另一条线路送出至玄武站。本工程已在一期工程建设控制室和继保室，满足二期工程要求；新增后台、屏柜等二次设备放在备用位置即可。. 公用工程; 给水; 依托一期给水系统. 排水; 依托一期排水系统. 供电; 依托一期供电系统. 环保工程; 废水; 生活污水; 依托一期劳动定员，不增加生活污水. 光伏组件清洗废水; 清洁废水全部分散自然流入鱼塘中。. 噪声; 设备基座减振处理、厂房隔声等. 固废; 生活垃圾; 依托一期劳动定员，不增加生活垃圾. 损坏的太阳能电池板原件、废旧储能装置; 由生产厂家负责回收. 2、项目生产设备使用情况 根据建设单位提供的资料项目生产设备详见表2-2。 表2-2 项目主要设备一览表 序号; 设备名称; 型号/规格; 数量; 单位; 备注. 1; 光伏组件; 530Wp单晶硅组件; 303798; 片; 光伏发电设备. 2; 逆变器; 196kW组串式; 633; 台. 3; 箱变一体机 （逆变箱）; 3.15MW; 31; 台. 4; 电缆线路; 35kv; 4.46; km; 集电线路. 单晶硅组件：单晶硅太阳电池组件，包括单晶硅太阳电池单体和封装方框。其中，单晶硅太阳能电池，是以高纯的单晶硅棒为原料的太阳能电池，是当前开发得最快的一种太阳能电池。目前常用的晶体硅太阳电池封装工艺如下：依次将钢化白玻璃—EVA（乙烯醋酸乙烯共聚物）—太阳电池片—虹吸玻璃—EVA—PVF（聚氟乙烯）复合膜叠起，放入层压封装机内进行封装。 3、工作制度及劳动定员 本项目劳动定员依托一期工程，不在新增定员。 4、公用工程 （1）给水 本项目选址区域的风沙小，降雨量较为丰沛，光伏区组件清洗考虑采用自然雨水清洗。因此，本项目营运期光伏组件的清洗用水主要来源于雨水。 项目不新增劳动定员，故无新增用水。 （2）排水 本项目选址区域的风沙小，降雨量较为丰沛，光伏区组件清洗考虑采用自然雨水清洗。并考虑设置驱鸟器，以便减少鸟粪等污染物的影响，因此本项目运营期间产生清洗废水部分自然蒸发，剩余部分流入鱼塘。 - 供电 - 项目容量120MW，其中60MW接入一期110kV升压站（共用一座110kV升压站），利用一期项目已批复线路同一路送至110kV桥冲变电站，二期另外60MW容量以三回集电线路接入三期35kV母线，与三期项目合并经另一路线路送出至玄武站。 |
| --- | --- |
| 工艺流程和产排污环节 | （一）施工期施工工艺 1、光伏电厂施工示意图如下图所示： 图2-1 光伏发电区施工示意图 a）施工准备：场内道路通畅，安装支架运至相应的阵列基础位置，太阳能光伏组件运至相应的基础位置，清理基础等。 b）支架安装：支架分为基础底梁、立柱、加强支撑、斜立柱。支架按照安装图纸要求，采用镀锌螺栓连接。安装完成整体调整支架水平后紧固螺栓。 c）太阳能发电机组件安装：根据不同形式的光伏组件采用不同的安装方式或人工安装或机械安装，确保光伏组件不受损坏。 d）控制系统安装及调试：将所有电池组件的插接件按照串联的方式将所有的电池组件串联起来，防止出现空接或者是因为电池组件损坏。安装完毕后进行布线调试运行。 （二）运营期运行工艺 光伏发电装置系统结构简图详见2-2；光伏电站具体运行工艺流程图及产污节点详见2-3： 图2-2 光伏发电装置系统结构简图 图2-3 光伏电站具体运行工艺流程图及产污节点图 光伏发电工艺简述： 光伏面板在太阳光的照射下，将太阳能转化为直流电能，直流电能经组串式逆变器转化成交流电，本期项目规划容量120MW，根据接入系统报告意见，其中60MW容量利用一期项目已批复线路与一期打捆送出至110kV桥冲变电站，另外60MW容量考虑接入三期35kV母线，将来与三期项目合并经另一条线路送出至玄武站。 （1）太阳能电池板方阵 总装机容量120MW，主要安装单晶硅组件303798块，采用组串式逆变器633台，箱变31台及升压站配套设备。项目设计年发电量约1.34亿度电。单晶硅电池组件设计使用年限为25年，项目服务期满后，将产生废旧单晶硅电池板组件。太阳能电池板由雨水自然冲刷清洗。 （2）并网逆变器 本项目并网逆变器采用组串式逆变器MPPT，将直流电转换成为与电网频率和相位均相同的交流电能，MPPT电压范围为550-850V，可增高逆变器、箱变利用效率，提升发电量。逆变器在运行过程中会产生一定的噪声。 （3）升压系统 本次评价项目不包含110KV并网线路、110KV升压站内电网相关内容。110KV并网线路、110KV升压站内电网相关内容在具体内容确定后另行评价。 服务期满后流程简述： 本项目服务周期为25年，待项目运营期满后，需对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，恢复原貌。项目服务期满后产生的影响如下： （1）拆除电池组件及支架、变压器等固体废物； （2）拆迁施工过程中造成的生态环境破坏。 |
| 与项目有关的原有环境污染问题 | 本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，项目所在地北侧为三期项目、空地和沙园佛祖庙，东侧为空地和新丰小学，西侧为鱼塘，南侧为一期项目及空地，项目周边环境不存在突出的环境问题。项目所在区域环境质量现状良好，目前项目周围的水、气、声环境状况较好。 |

- 三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

| 区域 环境 质量 现状 | 1、环境空气质量现状 （1）调查内容和目的 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目环境空气质量现状调查和评价的内容和目的为：①调查项目所在区域环境质量达标情况；②调查评价范围内有环境质量标准的评价因子的环境质量监测数据或进行补充监测，用于评价项目所在区域污染物环境质量现状。 （2）环境质量达标区判定 本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，项目所在区域属于二类环境空气质量功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中二级标准。 根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求，城市环境空气质量达标情况评价指标为SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。 本项目环境质量现状直接引用最近重点实验室发布的环境空气质量监测数值，广东省汕尾市市政府监测站点2019年度环境常规监测数据资料，监测数据统计结果详见下表。 表3-1 区域环境空气现状评价表 序号; 污染物; 年评价指标; 单位; 现状 浓度; 标准值; 占标率 （%）; 达标 情况. 1; SO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 7.14; 60; 11.33; 达标. 2; NO2; 年平均质量浓度; μg/m3; 15.44; 40; 45; 达标. 3; PM10; 年平均质量浓度; μg/m3; 30.4; 70; 44.67; 达标. 4; PM2.5; 年平均质量浓度; μg/m3; 22.9; 35; 65.33; 达标. 5; CO; 24小时平均的 第95百分位数; mg/m3; 0.46; 4; 30; 达标. 6; O3; 日最大8小时平均浓 度的第90百分位数; μg/m3; 93.6; 160; 58.5; 达标. 根据上表可知，项目所在区域周围环境空气质量指标中均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准要求，表明本项目所在区域为大气环境质量达标区。 2、地表水环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则—地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目不新增污水，因此本项目不需要开展地表水环境评价。根据《广东省地表水环境功能区划》（粤府函【2011】29号）和《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》附近水域暂未划定水域执行标准。根据该地表水功能划分，该地表水水质目标为V类标准。本项目附近海域的海洋功能区划为“田尾山-石碑山农渔业区”水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；“田尾山工业与城镇用海区”，水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。 本报告表引用《中广核陆丰海洋工程基地下水工工程（码头）项目环境影响报告书》中海南安纳检测技术有限公司与2019年11月30日~12月1日在本项目所在附近海域进行秋季海水水质等的监测。 2.1调查站位和调查范围 调查站位置信息详见下表和引用项目监测点位图。 图3-1 引用项目监测点位图 表3-2 2019年秋季调查站位及内容 占位; 经度; 纬度; 调查内容. D1; 115°42'54.771"E; 22°48'11.192"N; 水质. D2; 115°45'48.651"E; 2246'31.373"N; 水质、生态、沉积物. D3; 115°44'29.761"E; 22°44'1.643"N; 水质. D4; 115°42'48.332"E; 22°42'25.044"N; 水质、生态、沉积物. D5; 115°47'13.980"E; 22°42'54.024"N; 水质、生态、沉积物. D6; 115°45'18.061"E; 22°40'9.805"N; 水质、生态. D7; 115°49'37.270"E; 22°40'30.734"N; 水质. D8; 115°51'23.529"E; 22°42'33.094"N; 水质、生态、沉积物. D9; 115°54'36.728"E; 22°40'25.904"N; 水质、生态、沉积物. D10; 115°53'43.598"E; 22043'23.004"N; 水质. D11; 115056'18.158"E; 22043'31.054"N; 水质、生态. D12; 115°53'56.478"E; 22°45'31.803"N; 水质、生态、沉积物. D13; 115°47"52.205"E; 22°47'1.332"N; 潮间带. D14; 115°51'39.675"E; 22°47'6.882"N; 潮间带. D15; 115°54'54.711"E; 22°48'1.193"N; 潮间带. D16; 115°52'55.777"E; 22°38'1.964"N; 水质、生态、沉积物. D17; 115°47'24.649"E; 22°38'5.792"N; 水质、生态、沉积物. D18; 115040'56.101"; 22°46'6.215"N; 水质、生态、沉积物. D19; 115°58'34.561"E; 22°46'17.699"N; 水质、生态、沉积物. D20; 115°58'36.475"E; 2204025.517"N; 水质. D21; 116°0'52.371"E; 22°43'40.748"N; 水质. D22; 115043'4.341"E; 22°37'58.136"N; 水质. D23; 115040'33.132"E; 22°41'7.626"N; 水质. 样品采集严格按《海洋调查规范》GB/T127-63.4-2007，第4.4节样品采集与贮存以及《海洋监测规范》（GB17378.3-2007）中第一部分样品采集、贮存与运输规定执行。 2.2调查项目及分析方法 表3-3 监测项目 调查内容; 监测项目. 水质; pH值、水温、透明度、盐度、溶解氧、化学需氧量、硝酸盐、亚硝酸盐、氨靓、活性磷酸盐、悬浮物、石油类、镉、铜、铅、锌、汞、砷、总铬. 表3-4 分析方法 分析项目; 检测方法; 仪器型号名称及编号; 标准物质; 检出限. pH值; pH计法 GB17378.4-2007（26）; pHSJ-5酸度计; 水质pHGSBZ50017-90; -. 水温; 表层水温表法 GB17378.4-2007（25.1）. 透明度; 透明圆盘法 GB17378.4-2007（22）; -. 盐; 盐度计法 GB17378.4-2007（29.1）; HWYDA-1盐度计 AY/115; -. 溶解氧; 碘量法 GB17378.4-2007（31）; --; -; -. 化学需氧量; 碱性高锰酸钾法 GB17378.4-2007（32）; --; -. 硝酸盐; 镉柱还原法 GB17378.4-2007（38.1）; 紫外可见光分光光度计UV-1801. 亚硝酸盐; 萘乙二胺分光光度法 G17378.4-2007（37）; 紫外可见光分光光度计UV-1801; -; -. 氨氮; 锭酚蓝分光光度法 GB17378.4-2007（36.1）; 紫外可见光分光光度计UV-1801. 活性磷酸盐; 磷钼蓝分光光度法 GB17378.4-2007（39.1）; 紫外可见光分光光度计UV-1801. 悬浮物; 重量法 GB17378.4-2007（27）; BT125D电子天平; -. 石油类; 紫外分光光度法 GB17378.4-2007（13.2）; 紫外可见光分光光度计UV-1801; 3.5ug/L. 镉; 无火焰原子吸收分光光度法 GB17378.4-2007（8.1）; TAS-990原子吸收分光光度计 AY/012; 海水中铜、铅、锌、镉标准溶液 GBW（E）080040; 0.01ug/L. 铜; 无火焰原子吸收分光光度法 G17378.4-2007（6.1）; TAS-990原子吸收分光光度计 AY/012; 海水中铜、铅、锌、镉标准溶液 GBW（E）080040; 0.2ug/L. 铅; 无火焰原子吸收分光光度法 GB17378.4-2007（7.1）; TAS-990原子吸收分光光度计 AY/012; 海水中铜、铅、锌、镉标准溶液 GBW（E）080040; 0.03ug/L. 锌; 火焰原子吸收分光光度法 G17378.4-2007（9.1）; TAS-990原子吸收分光光度计 AY/012; 海水中铜、铅、锌、镉标准溶液 GBW（E）080040; 3.1ug/L. 汞; 原子荧光法 GB17378.4-2007（5.1）; AFS-8220原子荧光光度计 AYA011; 水质汞 GSB07-3173-2014 汞溶液 GBWO8617; 0.007ug/. 砷; 原子荧光法 GB17378.4-2007（11.1）; AFS-8220原子荧光光度计 AY1011; 海水中砷成分分析标准物质GBW（E）080230砷溶液 GBW（E）080117; 0.5ug/L. 总铬; 无火焰原子吸收分光光度法 GB17378.4-2007（10.1）; TAS-990原子吸收分光光度计 AY/012; 水质铜铅，锌，铬，镉和镍混合溶液 GBW（E）080040; 0.4ug/L. 2.3评价因子、评价标准和方法 （1）评价因子 评价因子包括pH值、溶解氧、化学需氧量、无机氮、活性磷酸盐、石油类、镉、铜、铅、锌、汞、砷、总铬共13项。 （2）评价标准和方法 根据国家《海水水质标准》（GB3097-1997），采取单因子指数进行评价。 表3-5 海水水质标准 项目; 第一类; 第二类; 第三类; 第四类. 水温（°C）; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1°C,其它季节不超过2°C; 人为造成的温升不超过当时当地49C. pH; 7.8~8.5 同时不超过该海域正常变动范围的0.2pH单位; 6.8~8.8 同时不超过该海域正常变动范围的0.5pH单位. 溶解氧>; 6; 5; 4; 3. BOD5; 1; 3; 4; 5. 化学需氧量< （CODCr）; 2; 3; 4; 5. 无机氮≤ （以N计）; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5. 活性磷酸盐≤ （以P计）; 0.015; 0.03; 0.045. 汞≤; 0.00005; 0.0002; 0.0005. 镉≤.; 0.001; 0.005; 0.01. 铅≤; 0.001; 0.005; 0.01; 0.05. 总铬≤; 0.05; 0.10.; 0.2; 0.5. 砷≤; 0.02; 0.03; 0.05. 铜≤; 0.005; 0.01; 0.05. 锌≤; 0.02; 0.05; 0.1; 0.5. 石油类≤; 0.0; 0.3; 0.5. 氰化物≤; 0.005; 0.1; 0.2. 根据《广东省海洋功能区划》及《广东省近岸海域环境功能区划》相关管理规定，本次调查站位（潮间带调查站位之外）均位于农渔业区，执行海水水质第二类标准。 |
| --- | --- |

| - 区域 环境 质量 现状 | 2.4调查结果 表3-6 2019年11月海水水质调查结果 站号; 采样; 水温 （℃）; 盐度; pH; DO （mg/L）; COD （mg/L）; NO3-N （mg/L）; NO2-N （mg/L）; NH3-N （mg/L）; PO4-P（mg/L）; 石油类 （mg/L）; SS （mg/L）; Cu （ug/L））; Pb （ug/L）; Zn （ug/L）; Ca （ug/L）; As （ug/L）; Hg （ug/L）; Cr （ug/L）. D1; 表层; 16.2; 32.905; 8.17; 6.82; 0.8; 0.059; 0.006; 0.019; 0.023; ND; 8; 0.53; 0.26; 9.71; 0.04; 0.93; 0.027; 未检出. D2; 表层; 15.9; 32.558; 8.22; 6.92; 0.9; 0.175; 0.004; 0.016; 0.023; 0.0334; 8.8; 0.39; 0.15; 7.81; 0.09; 0.93; 0.033; 未检出. D3; 表层; 15.9; 32.333; 8.21; 6.71; 0.9; 0.112; 0.006; 0.016; 0.021; 0.0143; 9.6; 0.32; 0.05; 11.86; 0.06; 0.87; 0.023; 未检出. 底层; 15.7; 32.345; 8.18; 6.64; 1; 0.124; 0.006; 0.016; 0.021; 0.0112; 9.8; 0.53; 未检出; 8.05; 0.02; 0.90; 0.008; 0.88. D4; 表层; 16.9; 32.602; 8.2; 6.76; 0.8; 0.118; 0.006; 0.011; 0.022; ND; 11.7; 2.21; 0.26; 15.67; 0.06; 0.84; 0.028; 0.63. 底层; 16; 32.57; 8.19; 6.5; 0.9; 0.144; 0.004; 0.057; 0.029; --; 14.1; 4.31; 0.4; 11.86; 0.26; 0.93; 0.016; 未检出. D5; 表层; 15.6; 32.277; 8.17; 6.4; 0.8; 0.188; 0.004; 0.012; 0.017; ND; 8.1; 1.65; 未检出; 7.57; 0.07; 0.93; 0.043; 0.66. 底层; 15.9; 32.353; 8.17; 6.21; 0.7; 0.223; 0.004; 0.009; 0.024; --; 6.6; 0.32; 未检出; 8.52; 0.2; 1.09; 0.012; 未检出. D6; 表层; 15.6; 32.319; 8.22; 6.17; 0.7; 0.188; 0.004; 0.006; 0.022; 0.0112; 7.9; 0.25; 未检出; 6.62; 0.14; 1.01; 0.036; 未检出. 底层; 15.8; 32.294; 8.22; 6.06; 0.8; 0.221; 0.003; 0.009; 0.044; 6; 0.39; 0.89; 8.52; 0.06; 1.12; 0.01; 未检出. D7; 表层; 16.4; 32.236; 8.13; 6.36; 1; 0.075; 0.005; 0.015; 0.027; 0.0076; 9.8; 0.53; 0.12; 5.19; 0.04; 1.01; 0.03; 0.56. 底层; 16.5; 32.224; 8.16; 6.23; 0.8; 0.067; 0.006; 0.004; 0.024; 8.5; 1.93; 0.12; 5.19; 0.06; 1.11; 0.019; 0.83. D8; 表层; 17.2; 32.184; 8.14; 6.38; 0.8; 0.086; 0.006; 0.004; 0.024; 0.009; 9.5; 1.23; 0.05; 3.76; 0.06; 1.04; 0.031; 0.93. 底层; 17.5; 32.219; 8.13; 6.25; 0.7; 0.143; 0.005; 0.003; 0.023; -; 9.8; 1.44; 0.4; 5.19; 0.14; 0.91; 0.035; 0.63. D9; 表层; 15.1; 32.306; 8.19; 6.28; 0.9; 0.087; 0.002; 0.012; 0.018; ND; 8.4; 1.09; 0.96; 未检出; 0.04; 0.93; 0.038; 0.83. 底层; 15.7; 32.323; 8.18; 6.1; 0.9; 0.029; 0.002; 0.006; 0.02; 9; 1.58; 0.47; 6.62; 未检出; 0.99; 0.016; 0.49. D10; 表层; 17.6; 32.212; 8.13; 6.21; 0.9; 0.154; 0.006; 0.01; 0.024; 0.0076; 13.8; 1.44; 0.12; 3.76; 0.03; 1.03; 0.015; 0.63. 底层; 17.8; 32.181; 8.1; 6.16; 0.6; 0.136; 0.005; 0.004; 0.026; --; 15.7; 2; 0.12; 未检出; 0.16; 1.02; 0.041; 0.83. D11; 表层; 15.4; 32.255; 8.21; 6.62; 0.8; 0.04; 0.003; 0.028; 0.013; ND; 15.7; 0.95; 0.26; 7.1; 未检出; 1.06; 0.02; 0.68. 底层; 15.8; 32.279; 8.2; 7; 0.9; 0.032; 0.003; 0.008; 0.016; --; 11.4; 2.7; 未检出; 4.24; 未检出; 0.89; 0.036; 1.07. D12; 表层; 17; 32.256; 8.12; 6.28; 0.8; 0.073; 0.005; 0.009; 0.026; 0.0113; 10.6; 4.1; 0.12; 3.52; 0.04; 1.01; 0.022; 0.61. 底层; 17.; 32.424; 8.11; 6.13; 1; 0.117; 0.007; 0.011; 0.025; --; 13.4; 2.91; 0.99; 5.43; 0.06; 0.97; 0.038; 0.78. D16; 表层; 14.8; 32.155; 8.18; 6.81; 0.9; 0.09; 0.004; 0.002; 0.022; 0.0047; 17.5; 1.02; 0.05; 5.6; 0.08; 0.91; 0.02; 1.07. 底层; 15.2; 32.178; 8.17; 6.7; 1.1; 0.066; 0.002; 0.005; 0.022; --; 14.1; 0.46; 0.96; 4.71; 未检出; 0.93; 0.009; 0.68. D17; 表层; 16.3; 32.291; 8.2; 6.61; 0.7; 0.05; 0.003; 0.013; 0.o19; 0.0591; 7.6; 0.74; 0.12; 未检出; 0.08; 0.94; 0.044; 未检出. 底层; 16.5; 32.3; 8.21; 6.53; 0.8; 0.043; 0.002; 0.015; 0.022; -; 9.5; 1.65; 未检出; 4.71; 0.05; 0.81; 0.045; 未检出. D18; 表层; 16.3; 33.065; 8.11; 6.79; 0.9; 0.043; 0.006; 0.014; 0.015; 0.0488; 9.8; 0.81; 0.47; 3.29; 0.11; 0.88; 0.019; 0.83. 底层; 15.8; 32.925; 8.15; 6.67; 0.7; 0.06; 0.008; 0.023; 0.017; --; 9.2; 1.58; 0.26; 4.24; 0.37; 1; 0.028; 0.5. D19; 表层; 17.2; 32.17; 8.12; 6.78; 1; 0.097; 0.007; 0.006; 0.025; 0.0076; 21.2; 1.58; 0.19; 3.76; 0.05; 0.92; 0.016; 1.12. 底层; 17.4; 32.226; 8.11; 6.15; 0.9; 0.108; 0.007; 0.005; 0.022; --; 17.3; 1.02; 未检出; 未检出; 0.35; 0.98; 0.041; 未检出. D20; 表层; 16.2; 32.162; 8.13; 6.92; 0.9; 0.077; 0.004; 0.006; 0.025; 0.0072; 17.4; 3.75; 未检出; 5.19; 0.26; 1.1; 未检出; 0.68. 底层; 16.5; 32.19; 8.15; 6.8; 1.2; 0.095; 0.003; 0.013; 0.021; --; 20; 2.84; 0.12; 未检出; 0.22; 0.88; 未检出; 0.59. D21; 表层; 16.8; 32.164; 8.15; 6.75; 1.3; 0.112; 0.006; 0.004; 0.026; 0.0105; 3; 0.25; 0.05; 4.71; 0.12; 0.99; 0.037; 未检出. 底层; 17; 32.2; 8.16; 6.67; 1.1; 0.076; 0.006; 0.006; 0.028; --; 5.8; 0.81; 0.05; 7.57; 0.03; 0.98; 0.027; 未检出. D22; 表层; 16.4; 32.345; 8.18; 6.87; 0.8; 0.143; 0.002; 0.009; 0.025; 0.0412; 9.2; 0.78; 未检出; 4.48; 0.02; 0.97; 0.035; 0.68. 底层; 16.7; 32.343; 8.18; 6.72; 0.9; 0.154; 0.003; 0.008; 0.02; --; 9.6; 3.92; 0.4; 4.71; 0.04; 0.92; 0.038; 未检出. D23; 表层; 16.2; 32.619; 8.16; 6.77; 0.8; 0.138; 0.004; 0.004; 0.02; 0.0459; 8.4; 0.11; 0.26; 未检出; 0.16; o.99; 0.01; 未检出. 底层; 15.7; 32.593; 8.17; 6.59; 0.7; 0.128; 0.007; 0.009; 0.023; 9.6; 2.14; 0.89; 未检出; 0.75; o.91; 0.024; 未检出. 表层; 最大值; 17.6; 33.065; 8.22; 6.92; 1.; 0.188; 0.007; 0.028; 0.027; 0.0591; 21.2; 4.1; 0.96; 15.67; 0.26; 1.1; 0.044; 1.12. 最小值; 14.8; 32.155; 8.11; 6.17; 0.7; 0.04; 0.002; 0.002; 0.013; 未检出; 3; 0.1; 未检出; 未检出; 未检出; 0.84; 未检出; 未检出. 平均值; 16.3; 32.371; 8.17; 6.61; 0.9; 0.105; 0.005; 0.011; 0.022; 0.0213; 10.8; 1.2; 0.22; 6.45; 0.08; 0.96; 0.028; 0.76. 底层; 最大值; 17.8; 32.925; 8.22; 7; 1.2; 0.223; 0.008; 0.057; 0.044; 20; 4.3; 0.99; 11.8; 0.75; 1.12; 0.045; 1.07. 最小值; 15.2; 32.178; 8.1; 6.06; 0.6; 0.029; 0.002; 0.003; 0.016; 5.8; 0.3; 未检出; 未检出; 未检出; 0.81; 未检出; 未检出. 平均值; 16.4; 32.347; 8.16; 6.45; 0.9; 0.109; 0.005; 0.012; 0.024; --; l; 1.8; 0.47; 6.4; 0.18; 0.96; 0.026; 0.74. 最大值; 17.8; 33.065; 8.22; 7; 1.3; 0.223; 0.008; 0.057; 0.04; 0.0591; 21.2; 4.31; 0.99; 15.67; 0.75; 1.12; 0.045; 1.12. 最小值; 14.8; 32.155; 8.1; 6.06; 0.6; 0.029; 0.002; 0.002; 0.013; 未检出; 3; 0.11; 未检出; 未检出; 未检出; 0.81; 未检出; 未检出. 平均值; 16.3; 32.36; 8.17; 6.53; 0.9; 0.107; 0.005; 0.011; 0.023; 0.0207; 10.9; 1.48; 0.33; 6.43; 0.13; 0.96; 0.027; 0.75. 检出率%; 75.00; 100.00; 76.32; 98.58; 89.48; 100.00; 94.74; 60.53. 注：ND表示低于检出限的值 |
| --- | --- |

| 区域 环境 质量 现状 | 表3-7 2019年11月海水水质调查结果 站位; 层次; pH; DO; COD; 无机氮; 活性磷酸盐; 汞; 镉; 铅; 总铬; 砷; 铜; 锌; 石油类. D1; 表; 0.78; 0.88; 0.4; 0.42; 1.53; 0.54; 0.04; 0.26; --; 0.05; 0.11; 0.49; --. D2; 表; 0.81; 0.87; 0.45; 0.98; 1.53; 0.66; 0.0; 0.15; --; 0.05; 0.08; 0.39; 0.67. D3; 表; 0.81; 0.89; 0.45; 0.67; 1.4; 0.46; 0.06; 0.05; --; 0.04; 0.06; 0.59; 0.29. 底; 0.79; 0.9; 0.50; 0.73; 1.4; 0.16; 0.02; --; 0.02; 0.05; 0.11; 0.4; 0.22. D4; 表; 0.8; 0.89; 0.4; 0.68; 1.47; 0.56; 0.06; 0.26; 0.01; 0.04; 0.44; 0.78; --. 底; 0.79; 0.92; 0.45; 1.03; 1.9; 0.32; 0.26; 0.4; 0.05; 0.86; 0.59; --. D5; 表; 0.78; 0.94; 0.4; 1.02; 1.13; 0.86; 0.07; --; 0.01; 0.05; 0.33; 0.38; --. 底; 0.78; 0.97; 0.35; 1.18; 1.6; 0.24; 0.2; --; --; 0.05; 0.06; 0.43. D6; 表; 0.81; 0.97; 0.35; 0.99; 1.47; 0.72; 0.14; --; 0.05; 0.05; 0.33; 0.22. 底; 0.81; 0.99; 0.4; 1.17; 2.93; 0.2; 0.06; 0.89; --; 0.06; 0.08; 0.43; --. D7; 表; 0.75; 0.94; 0.5; 0.48; 1.8; 0.6; 0.04; 0.12; 0.01; 0.05; 0.11; 0.26; 0.15. 底; 0.77; 0.96; 0.4; 0.39; 1.6; 0.38; 0.06; 0.12; 0.02; 0.06; 0.39; 0.26; --. D8; 表; 0.76; 0.94; 0.4; 0.48; 1.6; 0.62; 0.06; 0.05; 0.02; 0.05; 0.25; 0.19; 0.18. 底; 0.75; 0.96; 0.35; 0.7; 1.53; 0.7; 0.14; 0.4; 0.01; 0.05; 0.29; 0.26. D9; 表; 0.79; 0.96; 0.45; 0.51; 1.2; 0.76; 0.04; 0.96; 0.02; 0.05; 0.22; --; --. 底; 0.79; 0.98; 0.45; 0.19; 1.33; 0.32; --; 0.47; 0.01; 0.05; 0.32; 0.33; --. D10; 表; 0.75; 0.97; 0.45; 0.85; 1.6; 0.3; 0.03; 0.12; 0.01; 0.05; 0.29; 0.19; 0.15. 底; 0.73; 0.97; 0.3; 0.73; 1.73; 0.82; 0.16; 0.12; 0.02; 0.05; 0.4; --; --. D11; 表; 0.81; 0.91; 0.4; 0.36; 0.87; 0.4; --; 0.26; 0.01; 0.05; 0.19; 0.36; --. 底; 0.8; 0.86; 0.45; 0.22; 1.07; 0.72; --; --; 0.02; 0.04; 0.54; 0.21; -. D12; 表; 0.75; 0.96; 0.4; 0.44; 1.73; 0.44; 0.04; 0.12; 0.o1; 0.05; 0.82; 0.18; 0.23. 底; 0.74; 0.98; 0.5; 0.68; 1.67; 0.76; 0.06; 0.99; 0.02; 0.05; 0.58; 0.27; --. D16; 表; 0.79; 0.88; 0.45; 0.48; 1.47; 0.4; 0.08; 0.05; 0.02; 0.05; 0.2; 0.28; 0.09. 底; 0.78; 0.90; 0.55; 0.37; 1.47; 0.18; --; 0.96; 0.01; 0.0; 0.09; 0.24; --. D17; 表; 0.8; 0.91; 0.35; 0.33; 1.27; 0.88; 0.08; 0.12; --; 0.05; 0.15; --; 1.8. 底; 0.81; 0.92; 0.4; 0.3; 1.47; o.90; 0.05; --; 0.04; 0.33; 0.24; --. D18; 表; 0.74; 0.88.; 0.45.; 0.32; 1; 0.38; 0.11; 0.47.; 0.02; 0.04; 0.16; 0.16; 0.98. 底; 0.77; 0.9; 0.35; 0.46; 1.13; 0.56; 37; 0.26; 0.1; 0.05; 0.32; 0.21. D19; 表; 0.75; 0.88; 0.5; 0.55; 1.67; 0.32; 0.05; 0.19; 0.02; 0.05; 0.32; 0.19; 0.15. 底; 0.74; 0.98; 0.45; 0.6; 1.47; 0.82; 35; --; 0.05; 0.2. D20; 表; 0.75; 0.87; 0.45; 0.44; 1.67; 0.26; --; 0.01; 0.06; 0.75; 0.26; 0.14. 底; 0.77; 0.88; 0.6; 0.56; 1.4; 0; 0.22; 0.12; 0.01; 0.0; 0.57; --; --. D21; 表; 0.77; 0.89; 0.65; 0.61; 1.73; 0.74; 0.12.; 0.05; 0.05; 0.05; 0.24; 0.2. 底; 0.77; 0.9; 0.55; 0.44; 1.87; 0.54; 0.03; 0.05; --; 0.05; 0.16; 0.38. D22; 表; 0.79; 0.87; 0.4; 0.77; 1.67; 0.7; 0.02; --; 0.01; 0.05; 0.16; 0.22; 0.82. 底; 0.79; 0.89; 0.45; 0.83; 1.33; 0.76; 0.04; 0.47; --; 0.05; 0.78; 0.24. D23; 表; 0.77; 0.89; 0.4; 0.73; 1.6; 0.2; 0.16; 0.26; --; 0.05; 0.02; --; 0.92. 底; 0.78; 0.91; 0.35; 0.72; 1.53; 0.48; 0.75; 0.89; 0.05; 0.43. 超标率; 0%; 0%; 10.53%; 97.37%; 0%; 0%; 0%; 0%; %; 0%; 0%; 0%. “--”表示未检出 2.5评价结果 评价结果表明:调查期间各站位海水石油类、锌、镉、铜、pH、溶解氧、总铬、化学需氧量、铅、砷和汞等测项均符合第二类海水水质标准，无机氮和活性磷酸盐有不同程度的超标。 调查期间，D5号站位表层海水无机氮含量为0.2040mg/L，符合第二类海水水质标准；D4、D5、D6号站位底层海水无机氮含量分别为0.2050mg/L、0.2360mg/L和0.2330mg/L，符合第二类海水水质标准；其余各站位海水无机氮含量均符合第二类海水水质标准。各站位海水活性磷酸盐含量符合第三类海水水质标准，其余各站位均符合第二类海水水质标准。 3、地下水环境质量现状 根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“E、电力”中“34、其他能源发电”类别，地下水开采部分属于“A、水利”中“6、地下水开采工程-其他”类别，对应报告表，属于IV类建设项目，不需要开展地下水评价。 4、声环境质量现状 根据《汕尾市环境保护规划（2008-2020年）》，本项目所在区域声环境功能为《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，即昼间60dB（A）、夜间50dB（A）。项目噪声在厂界四周噪声级增加量极少，不足3~5dB，因此评价等级为二级，评价范围可较200m适当缩小。 为了解本项目周围的声环境质量状况，本项目引用《中广核陆丰市内洋一期120MW渔光互补光伏发电项目》中的噪声监测数据。监测结果及噪声监测点详见表3-8和附件8噪声监测报告。 表3-8 环境噪声现状监测结果统计表 单位：dB（A） 编号; 测点位置; 2020年7月30日; 2020年7月31日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 东面厂界外1m处; 57.3; 48.4; 58.3; 49.2; 60; 50. 2#; 西南面厂界外1m处; 51.2; 42.4; 50.4; 43.6. 3#; 西面厂界外1m处; 52.3; 43.4; 51.6; 44.3. 4#; 北面厂界外1m处; 57.6; 47.4; 57.7; 48.2. 编号; 测点位置; 2020年9月29日; 2020年9月30日; 标准. 昼间; 夜间; 昼间; 夜间; 昼间; 夜间. 1#; 项目区上林村敏感点; 51.4; 39.7; 50.9; 41.2; 60; 50. 从监测结果来看，项目所在各边界以及村镇敏感点监测点昼、夜间环境噪声均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明项目所在地声环境质量良好。 5、土壤环境质量现状 根据《环境影响评价技术导则-土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”类，属于IV类项目，不需要开展土壤环境评价。 6、生态环境现状 6.1土地利用现状 项目区现状主要为空地、芦苇等禾本科植物以及鱼塘。 6.2植被生态现状 调查表明，项目所在地位空地及鱼塘，调查范围内植被主要是芦苇等禾本科植物，具体见下图 图3-2项目所在地植被 6.3生态现状评价结论 本项目所在区域属冲积平原地貌，场地为鱼塘、沿海滩涂，地势平坦开阔。项目区主要有芦苇、菖蒲等禾本科植物等众多水生植物构成湿地风光。鱼塘水产类有海产鱼类110多科140多种，淡水鱼类20多科30多种。 项目区周边附近无风景名胜区、自然保护区及文化遗产等特殊保护目标，生态环境不属于敏感区。根据汕尾市生态控制分区图可知本项目属于集约利用区，不占用生态严控区。 |
| --- | --- |
| 环境 保护 目标 | 1、环境空气保护目标 环境空气保护目标是维持项目所在区域环境空气现有的环境空气质量水平，使得周围环境空气质量达到国家《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值要求。 2、水环境保护目标 水环境保护目标是使纳污水体在本项目建成后水质不受明显的影响，且满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。本项目附近海域的海洋功能区划为“田尾山-石碑山农渔业区”水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；“田尾山工业与城镇用海区”，水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。 3、声环境保护目标 保护项目周边声环境质量满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，其中昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）。 4、固体废物 对项目运营过程所产生的固体废物进行妥善处理，防止对项目区域环境质量产生不良影响。 5、土壤环境保护目标 土壤环境保护目标是确保本项目建设不造成区域土壤质量受到破坏，生态景观不发生根本性变化。 6、环境保护目标 经调查，项目所在地周边主要为鱼塘及荒地，具体环境保护目标见下表及附图12环境保护目标分布图： 表3-9 环境主要保护目标 环境要素; 保护对象名称; 方位; 与光伏区 边缘距离; 环境功能; 环境保护要求. 地表水环境; 鱼塘; 项目所在地; 养殖; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准. 海域; 田尾山-石碑山农渔业区; 东侧; 2.364km; 渔业区. 田尾山工业与城镇用海区; 西侧; 1.103km; 工业与城镇用海区. 生态环境; 农田及周边植被; 项目200m范围内有菜地、鱼塘; 本项目施工期不得越线占用农田、林地，不得随意破坏生态保护目标，应文明施工. 声环境; 沙园佛祖庙; 北; 116m; 佛祖庙; 《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准. 新丰小学; 东; 36m; 学校. 大气环境; 上林村; 南; 269m; 居民区; 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准限值. 沙园佛祖庙; 北; 116m; 佛祖庙. 张厝; 东南; 464m; 居民区. 角清村; 西; 352m; 居民区. 新丰小学; 东; 36m; 学校. 新丰村; 东; 288m; 居民区. 角溪村; 西; 485m; 居民区. 新安中学; 东; 571m; 学校. 西坡林村; 西南; 329m; 居民区. |
| 污染 物排 放控 制标 准 | 一、环境质量标准 1、环境空气质量 本项目所在区域环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中的二级标准，详见表3-10。 表3-10 环境空气质量评价执行标准 项目; 取值时间; 浓度限值; 选用标准. 二氧化硫 SO2; 年平均; 60μg/m3; 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准及其修改单(生态环境部公告，2018年第29号). 24小时平均; 150μg/m3. 1小时平均; 500μg/m3. 二氧化氮 NO2; 年平均; 40μg/m3. 24小时平均; 80μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 一氧化碳 CO; 24小时平均; 4mg/m3. 1小时平均; 10mg/m3. 臭氧 O3; 日最大8小时平均; 160μg/m3. 1小时平均; 200μg/m3. 颗粒物(粒径小于等10μm)PM10; 年平均; 70μg/m3. 24小时平均; 150μg/m3. 颗粒物(粒径小于等2.5μm)PM2.5; 年平均; 35μg/m3. 24小时平均; 75μg/m3. 2、地表水环境质量标准 本项目所在区域地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准，详见表3-11。本项目附近海域的海洋功能区划为“田尾山-石碑山农渔业区”水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第二类标准；“田尾山工业与城镇用海区”，水质目标为《海水水质标准》（GB3097-1997）第三类标准。具体见表3-12。 表3-11地表水环境质量评价执行标准 单位：mg/L 项目; 标准值; 标准来源. 水温（℃）; 人为造成的环境水温变化应限制在：周平均最大温升≤1；周平均最大温降≤2; 《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）中V类标准. pH值（无纲量）; 6~9. 溶解氧; ≥2. 高锰酸盐指数; ≤15. BOD5; ≤10. NH3-N; ≤2.0. 总磷; 2.0. 总氮; 2.0. 石油类; 1.0. 粪大肠菌群（个/L）; 40000. 表3-12 海水环境质量评价执行标准 单位：mg/L 项目; 第一类; 第二类; 第三类; 第四类. 水温（°C）; 人为造成的海水温升夏季不超过当时当地1°C,其它季节不超过2°C; 人为造成的温升不超过当时当地4°C. pH; 7.8~8.5 同时不超过该海域正常变动范围的 0.2pH单位; 6.8~8.8 同时不超过该海域正常变动范围的 0.5pH单位. 溶解氧>; 6; 5; 4; 3. BOD5; 1; 3; 4; 5. 化学需氧量< （CODCr）; 2; 3; 4; 5. 无机氮≤ （以N计）; 0.2; 0.3; 0.4; 0.5. 活性磷酸盐≤ （以P计）; 0.015; 0.03; 0.045. 汞≤; 0.00005; 0.0002; 0.0005. 镉≤.; 0.001; 0.005; 0.01. 铅≤; 0.001; 0.005; 0.01; 0.05. 总铬≤; 0.05; 0.10.; 0.2; 0.5. 砷≤; 0.02; 0.03; 0.05. 铜≤; 0.005; 0.01; 0.05. 锌≤; 0.02; 0.05; 0.1; 0.5. 石油类≤; 0.0; 0.3; 0.5. 氰化物≤; 0.005; 0.1; 0.2. 3、声环境质量标准 本项目执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，其标准值见表3-13。 表3-13《声环境质量标准》（GB3096-2008） 类别; 昼间[dB(A)]; 夜间[dB(A)]. 2; 60; 50. 二、污染物排放标准 1、废水排放标准 （1）施工期水污染物排放标准 项目施工时产生的施工废水经处理后回用于场地抑尘洒水，故本项目施工期废水不外排。 2、噪声排放标准 （1）施工期噪声排放标准 本项目施工期施工噪声排放执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011），详见下表。 表3-13 《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） 昼间; 夜间. 70dB（A）; 55dB（A）. （2）营运期噪声排放标准 项目厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准限值。详见下表。 表3-14《工业企业厂界环境噪声排放标准》 单位：dB（A） 类别; 昼间; 夜间. 2类; 60; 50. 3、固体废物 本项目产生的固体废物排放执行《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013修改版等有关规定。 |
| 总量 控制 指标 | 根据本项目污染物排放总量，建议其总量控制指标按以下执行： 1、水污染物排放总量控制指标 本项目依托一期劳动定员，因此不再新增生活污水。 2、大气污染物排放总量控制指标 本项目无生产废气产生，故本评价不推荐废气总量指标。 3、固体废物排放总量控制指标 本项目固体废物不排入外环境，无需申请总量控制指标。 |

- 四、主要环境影响和保护措施

| 施工 期环 境保 护措 施 | 拟建项目为新建项目，项目施工期主要为平整土地、架空线路施工、太阳能电池支架的安装以及附属设施的建设，另外还包括道路等配套设施的建设。在项目的建设过程中，进出厂区的土石方量较少，项目实施前厂区内的布置情况应预先精心设计，统一规划。项目施工期应做好防护工作，将对环境的影响降低到最低程度。 1、施工期大气污染环境影响分析 （1）扬尘 按起尘的原因可分为风力起尘和动力起尘，施工期间，若不采取措施，扬尘势必对该区域环境产生一定影响，因此该工程施工期应特别注意防尘的问题，制定必要的抑尘措施，如洒水、避开大风气候作业等，以减少施工扬尘对周围环境的影响。建议采取以下大气防治措施详见下表： 表4-1 建筑施工扬尘控制措施及达标要求 控制措施; 基本要求. 道路硬化与 持续洒水; 1、施工场所内80%以上面积的车行道路必须采取铺设钢板、水泥或沥青混凝土、礁渣、细石或其它功能相当的材料进行硬化（20%）. 2、道路清扫时都必须采取采用吸尘或洒水措施，施工场所车辆入口和出口30米以内部分的路面上不应有明显的泥印，以及砂石、灰土等易扬尘物料，任何时候车行道路上都不能有明显的尘土（20%）. 3、施工车行道路应定期洒水湿法抑尘。（60%）. 边界围挡; 1、应当设置连续、密闭的围挡，在本市主要路段和市容景观道路及机场、码头、车站广场设置的围挡，其高度不得低于2.5米。在其他路段设置围挡，其高度不得低于1.8米，围挡下方设置不低于20厘米高的防溢座以防止粉尘流失（市政工程除外）﹔任意两块围挡以及围挡与防溢座的拼接处都不能有大于0.5厘米的缝隙，围挡不得有明显破损的漏洞（60%）. 2、围挡必须是由金属、混凝士、塑料等硬质材料制作（10%）. 3、施工时应当对工地建筑结构脚手架外侧设置有效抑尘的密目式安全网（不低于2000目/100平方厘米）或防尘布。（30%）. 裸露地（含土方）覆盖; 1、每一块独立裸露地面80%以上的面积都应采取覆盖措施；（60%）. 2、覆盖措施的完好率必须在90%以上；（20%）. 3、覆盖措施包括钢板、礁渣、细石、防尘网（布）、植被绿化、喷洒抑尘剂、洒水或其他功能相当的材料及措施；（20%）. 易扬尘物料覆盖; 1、水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，应当采取密闭存储、设置围挡或堆砌围墙、防尘网或防尘布苫盖、定期喷洒抑尘剂或洒水等措施，防尘布或遮蔽装置的完好率必须大于95%；（60%）. 2、在构筑物上进行物料、渣土、垃圾等纵向输送作业，可采用从电梯孔道、建筑内部管道或密闭输送管道输送，或者打包装框搬运，禁止凌空抛撒；（10%）. 3、施工期间需使用混凝土时，应使用预拌商品混凝土或者进行密闭搅拌并配备防尘除尘装置，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等；（10%）. 4、及时清运弃土、弃料及其他建筑垃圾，在48小时内未能清运的，应当堆放在有围挡、遮盖、定期喷洒抑尘剂或洒水等防尘措施的临时堆放场，小批量且在8小时之内投入使用的物料除外；（20%）. 5、气象部门发布建筑施工扬尘污染天气预警期间，应当停止土石方挖掘、爆破、平整土地、换土、原土过筛等作业。（不累计，0%或100%）. 运输车辆密封; 1、应当采用密闭化车辆运输物料、渣土、垃圾，并确保车辆机械密闭装置设备正常使用，保证物料不遗撒外漏。（100%）. 运输车辆冲洗装置; 1、运输车辆驶出工地前，应对车轮、车身、车槽帮等部门进行冲洗除泥，不得使用空气压缩机来清理车辆、设备和物料的尘埃；（50%）. 2、出口内侧设置洗车平台，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、废水收集池、沉砂池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆；（25%）. 3、无法达到相关排放标准的洗车污水不得直接排入环境或市政下水系统，洗车污水应经处理后重复使用；应设有专门的设施处置污水处理产生的污泥；接纳洗车污水的水体和市政下水系统不得有任何因洗车污水排放造成淤塞现象。（25%）. （2）运输车辆和施工机械尾气 施工过程，各类燃油动力机械和运输车辆在施工活动时，会排放一定量的CO、NOx、THC等污染物。运输车辆必须根据核定的载重量装载建筑材料和渣土，对于在运输过程中可能产生扬尘的物料在运输过程中应加以覆盖物，防止运输过程中的飞扬和洒落。驶离建筑工地的车辆的轮胎必须经过清洗，以避免工地泥浆带入城市道路环境。施工车辆必须定期维修保养，且应达到相关的汽车废气排放标准，排放废气的施工机械亦应达到相关的排放标准。 为了减小施工期间汽车尾气对环境的影响，环评要求选用符合国家有关标准的施工机械和运输车辆，对排烟量大的车辆安装尾气净化器，使用符合标准的油料或清洁能源，使其排放的废气能够达到国家标准。严格执行《在用汽车报废标准》，推行强制更新报废制度。特别是发动机耗油多、效率低、排放尾气严重超标的老旧车辆，应予以更新。加强对燃油机械设备的维护和保养，使发动机处于正常、良好的工作状态。 随着施工的结束及区域绿化，运输车辆尾气影响即可消除不会存在永久性影响。 2、施工期废水污染环境影响分析 施工过程中产生的废水主要有：施工生产废水，包括开挖土方产生的泥浆水和施工机械运转的冷却和洗涤用水，主要含有大量泥沙和少量油污：生活污水、施工人员洗涤及卫生废水，主要含有一些动植物油和耗氧污染物；现场和车辆清洗水，主要含有泥沙和油污。施工期废水量不大，但也不能任其流淌危害环境。施工期生活污水经隔油池、化粪池处理后用于周围农田灌溉。 施工单位应严格执行《建筑工程施工场地文明施工及环境管理暂行规定》，对施工污水的排放进行组织设计，严禁乱排、乱流污染施工场地及附近水体。建议在施工期间采取以下措施防止施工废水对周围水体造成影响： ①加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；尽量减少建筑施工机械设备与水体直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、漏、滴等现象发生； ②施工废水应经过隔油和沉淀处理后回用于施工现场洒水抑尘不外排； ③建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，保证这些物质不受雨水冲刷而污染纳污水体。 ④基坑废水、清洗废水经取水泵抽至沉淀池沉淀后排入厂区雨水沟，经雨水沟排入周边水体。项目基坑废水和洗井清洗废水主要为SS，经沉淀后，上部为清水，可直接外排。 ⑤水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷。 ⑥安装小流量的设备和器具，以减少在施工期间的用水量。 项目施工期废水在采取了上述措施后，对周边水体不会造成明显影响。 3、施工期噪声污染环境影响分析 （1）噪声源强及特点 施工期噪声污染源主要是施工机械和运输车辆，影响施工场地周围和通过道路两侧的声环境。由于施工噪声是由多种施工机械设备和运输车辆发出的，而且一般设备的运作都是间歇性的，因此，施工过程产生的噪声有间歇性和短暂性的特点。在施工阶段，由于各种施工机械设备的运转和各类车辆的运行，不可避免地将产生噪声污染。施工机械体积相对庞大，其运行噪声也较高，在实际施工过程中，往往是各种机械同时工作，各种噪声源的声能量相互迭加，噪声级将会更高，辐射面也会更大。 （2）施工期噪声对施工人员的影响分析 施工机械辐射声级较高，施工噪声主要影响对象还是现场施工人员，噪声危害的范围较广，强烈的噪声长期作用于人体会诱发多种疾病，尤其会导致听力损失，甚至是噪声性耳聋。由噪声暴露造成的听力损失程度可以采用统计的方法预测出来:听力损失是以500、1000、2000赫听力的平均声级来确定的，在上述频率处的平均听力损失大于26dB（A）（ISO-国际标准化组织）时，定义为听力损害，应用这一标准，表4-2列举了听力损害预测的实例。 表4-2 听力损害预测 噪声暴露级dB(A); 40岁(暴露20年)(%); 50岁(暴露30年)(%); 60岁(暴露40年)(%). 80; 0; 0; 0. 85; 5; 6.5; 8. 90; 119; 15.6; 18. 95; 21.4; 26.7; 28. 100; 35.9; 40.8; 40. 105; 49.9; 57.8; 54. 建筑施工中，机械噪声一般都超过80dB（A），有的超过90dB（A），部分设备甚至超过100dB（A），这些噪声对施工人员尤其是操作工人具有很大的损害作用，随着施工人员工龄的增长，各种损害，尤其是听力损害将显现出来，而且无法挽回，距离施工现场较远的人长期生活在低强度的噪声下，身心健康也会受到影响。建议建设单位根据国家卫生部、国家劳动总局颁布的《工业企业噪声卫生标准》合理安排工作人员，或穿插安排高、低噪声环境的作业，给工人以恢复听力的时间，同时要注意保养机械，合理操作，尽量使建筑机械维持其最低声级水平，在高声源附近长时间工作的工人，应采取劳动保护措施，或适当减少劳动时间。 （3）为了减轻本项目施工期噪声对周围环境的影响，采取以下控制措施： ①对施工现场进行合理布局，将现场固定噪声、振动源相对集中，缩小噪声震动干扰范围；禁止高噪声设备在12：00~14：00、22：00~翌晨07：00作业。 ②加强声源噪声控制，可通过选用低噪声设备或采用消声器、消声管或声障等措施进行控制。 ③对施工机械和车辆定期维护保养，特别对因松动部件的震动或降低噪声部件的损坏而产生很强噪声的设备，更应经常检查维护。 ④施工过程中建筑器械、材料等的使用做到轻拿轻放，减少因强烈碰撞产生的噪声。 ⑤合理安排施工车辆进出场地的行驶路线和时间，对工程车辆加强管理，禁止鸣笛、注意限速行驶，文明驾驶以减少交通噪声。 4、施工期固体废物污染环境影响分析 本工程施工期间机械设备、运输车辆的维修和保养依托于周边修理厂，项目施工现场不会产生废机油及含油擦拭物等危险废物。施工期间的固体废物主要是建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。为减少施工期固废对周围环境的影响，建议采取以下防范措施： （1）建筑垃圾等处理 施工产生的废弃材料等建筑垃圾，应尽可能就地回用。若不能回用的，应及时清运至法定余泥渣土受纳场 （2）施工生活垃圾处置 施工区生活营地周围应设有垃圾桶或垃圾池，派专人负责清扫收集，统一收集后及时交给环卫部门，有环卫部门清运到生活垃圾填埋场处理，严禁随地处理。 5、对水生生态环境影响分析 （1）施工对水体的影响 光伏组件支架安装等施工时，扰动鱼塘使底泥浮起，造成局部河段悬浮物增加，河水混浊。道路的施工可能导致局部塌方，威胁施工安全。遇暴雨或洪水，大量流失的土方有可能淤塞河道，抬高河床，影响行洪安全。 （2）施工对水生生物生境的影响 施工过程中占用的土地使原有的植被遭到破坏，直接减少了工程区内的生物量，引起植被生物量、净生产量和固碳放氧量的损失。施工扬尘随风飞扬，会在周边农田农作物和果木等的叶片表面沉积下来，堵塞叶片的气孔，影响植物正常的光合作用和蒸腾作用，严重时会导致植物生长不良，减少产量和生长量。工程施工阶段由于机械的辗压及施工人员的踩踏，使土壤物理结构和化学成分发生改变。为保护生态环境，在环境管理体系指导下，项目施工期应进行精密设计，尽量缩短工期，减小施工对周围地形地貌等环境的影响。 项目具体采取以下生态保护措施: ①项目在光伏组件安置完成后，及时恢复鱼塘的养殖物种，减少渔民的损失，提高水生生物的恢复率。 ②现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内，即道路施工作业宽度控制在距道路中轴两侧10m以内，施工便道的宽度控制在8m，尽量减少施工破坏面；同时还应避免在大风（六级及以上）天气下进行施工作业。适时加盖防雨覆盖物，经常向裸露地面洒水，使地面保持一定的湿度，土方可用于项目区内的绿化，不外排。 ③在场内运输道路及永久道路修筑中，应尽量使用建筑物基础施工中的弃土，以避免各分散施工场地的弃土随意堆放；弃土、弃渣全部用于回填及碎石道路基础铺垫。 ④施工作业结束后，及时平整各类施工用地，并压紧夯实，进行绿化种植。 |
| --- | --- |
| 运营 期环 境影 响和 保护 措施 | 一、营运期环境影响分析 1、营运期大气环境影响分析 本项目生产和运营过程中均没有废气的产生和排放。 2、营运期水环境影响分析 本项目完成后废水主要为光伏组件清洗废水。 本项目位于广东省陆丰市碣石镇内洋区域，项目地理坐标位于场区中心位置坐标为：东经115.820360°，北纬22.786502°，南临南海。陆丰市属亚热带季风型气候，夏季盛行南风，冬季盛行北风，受海洋天气影响显著，夏季不酷热，冬季不严寒，气候温和，雨量充沛，日照充足，热量丰富。考虑项目所在地临近海边，灰尘较少等情况以及节能降耗的需要，所以项目首先考虑采用自然雨水清洗，考虑部分自然蒸发损耗，剩余雨水全部分散自然流入鱼塘中，光伏板原则通过雨水自然清洗，雨水的主要污染物为SS，光伏板清洗废水SS浓度较低，对鱼塘水质影响较小。 3、营运期噪声环境影响分析 项目完成后，光伏发电设备本身没有机械转动结构或运动部件，运行过程无噪声产生，仅配备31台逆变器及升压站产生的机械噪声，单台设备噪声源强值均控制在70dB（A）。 合理布局并设置减震座底、隔声等降噪措施，另项目场地周围设置绿化，对噪声的降低也有一定效果，经过以上措施处理后，隔声效果可以达到25dB（A）以上。类比渔谭尾矿库《20MW分布式光伏发电项目环境影响报告表》验收监测报告，厂界噪声昼间最大值为50.1dB，夜间噪声监测最大值为43.9dB，本次项目厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。 因此，本项目营运时产生的噪声对周围环境影响不大。 为了对项目周围环境声环境质量影响降至最低，建议建设单位采取如下措施： （1）对高噪声设备加装隔声垫，采用隔声、减振等措施； （2）加强管理，定期对设备进行检修，防止不良工况下的故障噪声产生； （3）夜间不生产，严格执行昼间生产制度。 （4）建议围绕项目周围，做好绿化和植树，在起到美化环境的同时，可起到一定的噪声衰减作用。 4、营运期固体废物影响分析 （1）本项目产生的固体废物主要为一般固体废物。固体废物产生及处置情况详见下表。 表4-3项目固体废物产生及处理情况一览表 序号; 污染物名称; 产生量; 固废类别; 处置方式. 1; 废光伏组件; 5t/a; 一般固体废物; 统一收集后由光伏组件供应商回收. 2; 废弃蓄电池; 5t; 供应商回收. 3; 水泥桩; 10t; 市政部门统一. 4; 旧变压器; 20t; 供应商回收. 由上表可知，本项目产生的固体废物分类收集后采取相应措施处理，因此，本项目营运期产生的固体废物对周围环境影响较小。 （2）固废暂存场要求 建设项目完成后，废光伏组件于一般固废堆场暂存后，由供应商回收。建设单位拟依托一期工程的一般固废暂存场，暂存场建筑面积为10m2，一般固废暂存场设置需按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其修改单中规定进行规范化设置，具体设置如下: ①贮存、处置场的建设类型，必须与将要堆放的一般工业固体废物的类别相一致。 ②贮存、处置场应采取防止粉尘污染的措施。 ③为加强监督管理，贮存、处置场应按GB15562.2设置环境保护图形标志。 5、地下水环境影响分析 根据《建设项目环境影响评价技术导则—地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“E、电力”中“34、其他能源发电”类别，属于IV类建设项目。由于本项目不进行地下取水，且不涉及其他环境敏感区，应属于编制报告表的项目，属于地下水环境影响评价IV类项目。根据导则要求不开展地下水环境影响评价，因此本报告不进行地下水环境影响分析。 6、土壤环境影响分析 对照《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业-其他”类别，属于IV类项目，因此，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）评价工作等级划分，不需要开展土壤环境评价。 7、光污染影响分析 本项目采用太阳能光伏板作为能量采集装置，在吸收太阳能的过程中，会反射，折射太阳光，本项目光伏组件的反射面朝向为上，与水平面倾斜17°，倾角较小，反射面较为水平，太阳光经反射后绝大部分反射向天空，随着太阳光入射角的减小，反射光所影响的面积会随之减少，由于冬季的阳光照射时间短，同时照射强度也较弱，而夏季阳光照射时间长，同时照射强度也较强。因此，在影响的程度上夏季比冬季要强烈些，范围要大一些。 由于发电效率对太阳能光伏板生产技术的要求，国内外生产厂家为降低反射，对太阳能电池表面进行了绒面处埋技术或者是采镀减反射膜技术。目前采用以上技术的太阳能电池可使入射光的反射率减少到10以内，如果采用镀两层减反射模或绒面技术与反射膜技术同时使用，则入射光的反射率将降低到4以下。本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。 本项目位于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域，项目周边为居民点，建设单位采用单晶硅太阳能电池板，颜色为蓝色，结构简单，可靠性高，并在光伏电池组件内的晶硅板表面涂敷一层防反射涂层，同时封装玻璃表面已经过特殊处理，因此太阳能光伏组件对阳光的反射以散射为主，其镜面反射性要远低于玻璃幕墙，最大程度地减少对太阳光的反射。一方面提高其发电效率，另一方面有效的降低太阳能电池方阵的反光性。本项目采用的光伏组件表面发射比仅为0.11-0.15，符合《玻璃幕墙光学性能》（GB/T18091-2000）的要求，不会对环境造成明显光污染干扰。 本项目光伏组件设置时朝向全部为正南，安装倾斜角度为17°，而本项目周边居民及学校主要位于西面、南面及东侧，故光伏组件在吸收太阳能的过程中，反射、折射太阳光不会对居民及学校造成较大光污染。 8、对水土流失的环境影响分析 （1）水土流失预测 通过对工程建设特点的分析，本工程的水土流失产生时段主要集中在施工期，水土流失产生区域为光伏场区、施工生产生活区、场外道路区，这些区域在建设过程中由于扰动原地貌、破坏土壤结构、施工大开挖、土石方临时堆积、破坏地表植被等情况的发生，可能造成水土流失，破坏周边生态环境，致使土地生产能力下降，引发一系列地质灾害和环境问题等。因此，应当通过相应的水土保持措施及时恢复项目区内被破坏的水保设施，增加项目区的植被覆盖度，有效控制因工程建设而新增的水土流失量。 经过对本项目建设内容、施工工序、生产工艺等技术资料的分析，本项目新增水土流失的特点主要有：施工期得生产活动主要集中在光伏电场区域，新增侵蚀活跃，施工结束后，侵蚀活动随之减弱，呈现先强后弱的特点；太阳能光伏电场占地面积比较大，土壤侵蚀影响区域较广；施工扰动形成的加速侵蚀，建设期临时堆土的堆积物侵蚀，是工程建设过程中产生水土流失的主要形式。 （2）水土流失防治措施 结合工程实际和项目区水土流失现状，因地制宜、因害设防、总体设计、全面布局、科学配置。本工程在施工过程中必须严格落实相关的水土保持措施，最大程度减少项目区内水土流失的发生。 a）工程措施 本工程的水土保持工程措施主要有：光伏场区内对工程扰动地表区域进行表土剥离保护，施工完毕后将剥离的表层土返还；对光伏方阵基座扰动地表区域，施工完毕后进行土地整治，返还表土；场区内基础开挖及场地平整等土石方开挖工程应尽量做到挖方、填方基本平衡；本项目基本不产生弃土，且还需从外购买土方，开挖时土方不得在场区内或其它地点随意堆放，将开挖土石就近作为场地平整土石或堆放在临时弃土（渣）场；施工生产生活区等临时用地，在施工结束后应清除废弃物，平整土地，降低水蚀的影响，保护生态环境，避免因工程建设造成大量水土流失；场外道路在施工时最大限度利用挖方路段的弃土，尽量做到挖、填方的平衡，减少土、石方的外运量，同时在道路两侧修建排水沟，防止道路排水引发新的水土流失。 b）水土流失防治植物措施 根据工程自身特点和所处地区气候特点，结合项目工程工艺选择适合生长的具有防治水土流失作用的农业物种，以乡土物种为主，适当引进适宜本地区生长的优良作物；在发挥设施农业功能的前提下，尽可能结合生产做到美观、防污染，并取得一定的经济效益。 植物措施布设的主要原则有：保持植物措施与原地貌景观相协调；临时占地区域应根据原地貌的植被类型进行乔、灌、草的恢复植被。 c）临时措施 根据不同水土流失防治区的特点和水土流失状况，确定各区的临时措施配置。按照项目建设的水土流失防治分区，结合项目特点提出该工程水土保持临时防治措施如下： 根据本工程土建施工的特点，主要建（构）筑物的基础开挖和表土剥离时，有一定的临时挖方不能及时回填，为了减少土石方的重复搬运，在各施工区域应设置临时堆土场。在汛期或大风季节，预先采取密目网对临时堆土进行苫盖，避免造成土方的大量流失；在临时堆土场四周设排水沟，将水排入周围临时沉砂池；针对临时堆土场采用临时围挡措施，避免产生水土流失；施工期间配洒水车，在易产生扬尘的场地和道路洒水降尘；对于场外道路应加强施工期间的管理措施，路基施工要做到随挖随填随夯实，不留松土面；大量的土石方作业，尽量避免在雨季施工，做好地表排水系统，防止水土流失。 （3）小结 本工程水土保持设计对产生水土流失的区域采取了工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失综合治理措施，按照本设计的目标和要求，各项措施实施后，因工程建设产生的水土流失将得到科学有效地控制。 9、对生态环境影响分析 本项目根据汕尾市生态控制分区可知本项目不占用生态严控区，根据《环境影响评价技术导则生态影响》（HJ19-2011）中等级划分表，生态影响评价等级应为三级，具体判定依据详见表4-4。 表4-4 生态影响评价工作等级划分表 判定依据; 影响区域生态敏感型; 工程占地（水域）范围. 面积≥20km2或长度≥100km; 面积2km2~20km2 或长度50km~100km; 面积≤2km2或长度≤50km. 特殊生态敏感区; 一级; 一级; 一级. 重要生态敏感区; 一级; 二级; 三级. 一般区域; 二级; 三级; 三级. 经现场踏勘和调查，项目所在区均为养殖鱼塘，场址区内未发现受国家保护的动植物。 （1）运营期对养殖生物、植物和动物的影响 项目建成后，光伏板位于鱼塘上方，可能会造成会提温度下降，从而对水产养殖造成一定的影响。本项目充分利用2000亩现有鱼塘水面布设太阳能电池板。形成“渔光互补”形式的发电站，水下养殖与水上发电作业同时进行，互不干扰，实现了渔业增产和节能减排两不误。鱼塘水面光伏组件的设置一定程度上阻碍了水面光照强度，对养殖鱼塘内的生物生长有一定的影响。 1）对浮游生物的影响 桩基工程等的施工，工程选择在枯水期进行桩基工程，基本不会造成附近水体悬浮物增加，但后续支架及光伏组件等的施工可能涉水作业。施工机械机修及工作时油污跑冒滴漏产生的含油污水等的排放将会对水域的水质产生一定程度的污染，施工期加强对施工区域的水质监测，如发现石油类超标，应立即停止施工，并对设备的进行检修、维护，确保设备不存在跑冒滴漏时方可继续施工。且安装前加强对支架及光伏组件等的擦拭，降低含油量，对水体影响较小，对水体透明度下降减少，浮游植物光合作用降低，影响到浮游生物的生长。但工程评价区的浮游生物具有普生性，加强建设、施工生产生活区以及其他施工区域的管理，拟建项目对本项目浮游生物的影响较小。 2）对底栖动物的影响 底栖动物是长期在水域底部泥沙、石块或其他水底物体上生活的动物。自然水体中底栖动物的种类和数量与底层杂食性鱼类有着极大的关系。 本工程选择在枯水期基本打桩（目前区域已经干涸捕捞，光伏发电区基本无水），打桩等工程不会对底栖动物产生直接伤害。评价区底栖动物的种类和数量较少，且都为常见种，因此影响有限。且在施工结束后，随着水底底泥的逐渐稳定，周围的底栖动物会逐渐占据受损的生境，物种数量和生物量都会有一个缓慢回升的过程。 3）对水生维管植物的影响 由于项目光伏发电区每年进行干涸捕捞，区域水生维管束植物较少，项目选择在枯水期施工（目前区域已经干涸捕捞，光伏发电区基本无水），基本不会影响区域水生维管束植物的生长，后续支架及光伏组件的安装施工，对区域水下水生维管束植物光照有一定的影响，制约了沉水植物的生长。 （2）生态环境保护措施 1）水域内应选择合理的水生生物品种，保证项目所在地的生态平衡。适当改变喂养鱼的种类，以喂养受光影响较小的鱼类为主。 2）合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用。光伏方阵最低一侧距离水面高度约1.6m，光伏方阵行间最小距离约为10m。不影响光伏方阵底部除冬季外其余三季上午9点至下午16点之间的采光。基本不会形成低温水影响成鱼正常生产，同时因为光伏方阵适当遮阴，可防治夏季高温季节对成鱼的高温影响。 3）在项目周边留有足够的水面（约60.62%），供鱼类活动。 4）光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰。 5）开关站进行适当绿化。 6）光伏板原则通过雨水自然清洗，不添加任何洗涤剂。 同时建议，养殖户在本项目运营期间严格筛选养殖种类，建议渔民可选择一些对阳光要求不高的品种进行渔业养殖。本项目建设方直接与碣石镇人民政府签订合作协议，详见附件3陆丰碣石镇渔光互补发电项目土地租赁意向协议。与养殖户的合作协议、赔偿及相关问题主要由碣石镇人民政府与养殖户的合作协议、赔偿及相关问题主要由碣石镇人民政府进行协商，本项目建设方暂不参与。 项目区面积不是非常大且周边没有迁徙动物，无生态阻隔影响。电站的运行不会改变当地的动植物分布，不会对当地的生态环境产生明显影响。本项目的建设将彻底改变项目的土地利用状况，虽然建设期其生物量将大量减少，但由于项目区变电及管理区绿化率较高，可以在一定程度上弥补项目永久占地损失的生物量，而且通过对项目精心设计建造后，将带来明显的生态景观效应，尽一步提高整个地区环境效应，对提升区域环境品位具有一定的积极作用。 10、服务期满后环境影响分析 本项目服务期约25年，待项目运营期满后，按国家相关要求，将对电池组件及支架等进行全部拆除。光伏电站服务期满后影响主要为拆除的太阳能电池板及升压站等固体废物影响及基础拆除产生的生态环境影响。 （1）太阳能电池板、支架、及升压站等固体废物对环境影响 在光伏电站服务期满后，拆除所有太阳能电池板，废太阳能电池由太阳能电池，该部分废物不可随意丢弃，应由生产厂家回收再利用。 （1）基础拆除产生的生态环境影响 本项目服务期满后将对电池组件及支架、变压器等进行全部拆除，这些活动会造成光伏组件基础土地部分破坏。 对水土流失的影响：拆除过程的活动主要集中在光伏电场区域，新增侵蚀活跃，拆除结束后，侵蚀活动随之减弱，呈现先强后弱的特点；太阳能光伏电场占地面积比较大，土壤侵蚀影响区域较广；施工扰动形成的加速侵蚀，施工时临时堆土的堆积物侵蚀，是工程建设过程中产生水土流失的主要形式。 对植被的影响：拆除过程中占用的土地使原有的植被遭到破坏，直接减少了工程区内的生物量，引起植被生物量、净生产量和固碳放氧量的损失。拆除时候的扬尘随风飞扬，会在周边农田农作物和果木等的叶片表面沉积下来，堵塞叶片的气孔，影响植物正常的光合作用和蒸腾作用，严重时会导致植物生长不良，减少产量和生长量。 对养殖生物的影响：拆除过程中会搅动水体，对鱼塘养殖的鱼类产生惊扰，是悬浮物浓度增加，水体水质变差，建议在干涸期进行拆除，降低影响。 因此，服务期满后应进行生态恢复： ①掘除硬化地面基础，对场地进行恢复； ②拆除过程中应尽量减小对土地的扰动，对于项目厂区原绿化土地应保； ③掘除混凝土的基础部分场地应进行恢复，恢复后的场地则进行洒水和压实，以固结地表，防止产生扬尘和对土壤的风蚀。 ④在光伏电站服务期满后，太阳能电池板应交由有回收业务的光伏厂家统一回收处理。 ⑤在光伏组件拆除完成后，及时恢复鱼塘的养殖物种，减少渔民的损失，提高水生生物的恢复率。 ⑥现场施工机械和人员活动范围严格限制在作业带范围内。 ⑦根据工程自身特点和所处地区气候特点，结合项目工程工艺选择适合生长的具有防治水土流失作用的农业物种，以乡土物种为主，适当引进适宜本地区生长的优良作物；保持植物措施与原地貌景观相协调；临时占地区域应根据原地貌的植被类型进行乔、灌、草的恢复植被。 对水生生物的影响： 光伏电站服务期满后，建设单位应依据管理部门的相关要求进行封场或继续发电，封场应依据当时的环境和生态管理要求采取相应环境保护和生态恢复措施，确保无遗留环保问题。 综上所述，光伏电站服务期满后，企业必须严格采取上述环境保护措施，确保无遗留环保问题；光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求。 11、环境风险评价 环境风险是指突发性事故对环境（或健康）的危害程度。建设项目环境风险评价，主要是对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害，进行评估，提出防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。 本项目作为光伏发电项目，按照《建设项目环境风险评价技术导则》(HJ169-2018)的规定，对环境风险源进行了识别，项目组装过程中无有毒、有害、易燃易爆气体产生，不存在重大的环境风险。 表4-5 建设项目环境风险简单分析内容表 建设项目名称; 中广核陆丰市内洋二期120MW渔光互补光伏发电项目. 建设地点; 广东省; 汕尾市; 陆丰市; 碣石镇; 内洋区域. 地理坐标; 经度; N115.82036°; 纬度; E22.786502°. 主要危险物质及分布; 无. 环境影响途径及危害结果（大气、地表水、地下水）; 发生火灾事故时，燃烧产生的废气对大气环境产生影响、消防灭火过程所产生的消防废水可能会直接排入鱼塘，从而对水环境产生不利影响。. 风险防范措施要求; 应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散. 填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：环境风险潜势为I，本项目制定了一系列风险防范措施，在采取有效的风险防范措施后，项目环境风险水平可以接受。. 12、营运期的环境监测计划和环境管理 （1）环境监测计划 为切实控制本项目治理设施的有效运行和污染物达标排放，落实排放总量控制制度，本环评对本项目提出了环境监测计划建议。可以委托项目沿线市县的有资质监测单位承担，应定期定点监测，编制监测报告，提供给项目公司，以备环保局监督。若在监测中发现问题应及时报告，以便及时有效的采取环保措施。根据敏感点据本项目的距离以及受本项目的不利影响的程度，确定具体监测计划如下所示: 表4-6 环境监测计划 类别; 监测点位置; 项目; 监测频次; 监测点数. 噪声; 厂界四周; Leq（A）; 1次/季度; 项目区四周厂界外1m及环境敏感点等. （2）环境管理 建设项目环境管理主要为运行期，运行期环境管理制度主要包括环境管理文件制定、环境审计、环境监测管理、环境风险管理、岗位责任制、“三同时”验收等。 由专人进行管理相关资料，设有专人负责废气污染源及其处理设施进行日常管理，并定期委托监测机构进行监测。 13、项目竣工环境保护验收内容 根据同类工程实例和经验来看，本项目采取上述治理措施后，污染物的消减可取得明显的效果，以上污染防治措施在技术上是可行的。此外，本项目应严格执行“三同时”制度，各项环保设施应与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。根据项目建设内容，其验收时应配套建设的污染防治设施见下表。 表4-7 项目“三同时”环保验收一览表 项目; 内容; 处理措施内容; 指标因子; 标准值; 处置效果. 噪声; 噪声; 隔声、消声、减振等; 昼间dB（A）夜间dB（A）; 昼间：60dB（A）夜间：50dB（A）; 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准. 固体废物; 废光伏电板; 统一收集后由光伏组件供应商回收; 统计种类，产生量、处理方式、去向; 无害化处理; 不排入外环境. 废弃蓄电池; 供应商回收; 统计种类，产生量、处理方式、去向; 无害化处理; 不排入外环境. 水泥桩; 市政部门统一处理; 统计种类，产生量、处理方式、去向; 无害化处理; 不排入外环境. 旧变压器; 供应商回收; 统计种类，产生量、处理方式、去向; 无害化处理; 不排入外环境. 14、环保投资 本项目总投资52800万元，其中环保投资240万元，占总投资的0.45%，具体投资详见下表。 表4-8项目环保投资一览表 序号; 名称; 防治措施; 总价（万元）. 1; 噪声治理; 减震、隔声、吸声、消声等措施; 20. 2; 固体治理; 废光伏电板; 统一收集后由光伏组件供应商回收; 5. 废弃蓄电池; 供应商回收; 5. 水泥桩; 市政部门统一处理; 15. 旧变压器; 供应商回收; 5. 3; 绿化; 主要配置一些低矮灌木及应季花卉，空余地采用草皮加以覆盖; 5. 4; 生态保护; 临时场地生态恢复、防治水土流失等措施; 70. 5; 项目退役期生态保护; 光伏电板拆除、场地生态恢复、防治水土流失等措施; 115. 总投资; /; 240. |

- 环境保护措施监督检查清单

| 内容 类型 | 排放源 （编号） |  | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染物 | 施工期 | 施工场地 | 扬尘 | 设置隔离墙、对物料加以覆盖、洒水抑尘、加强管理 | 达到广东省地方标准《大气污染物排放限值》（DB44/27-2001）第二时段无组织排放监控浓度 限值 |
|  |  | 施工机械 | SO2、NO2和 THC等 |  |  |
| 水污染物 | 施工 期 | 施工废水 | SS，石油类等 | 经隔油池和沉淀处理后回用于场地抑尘洒水 | 对周围环境影响不大 |
| 声环境 | 施 工期 | 施工设备 和运输车辆 | 施工噪声 | 采用低噪声设备、在高噪设备 的四周设置移动式临时隔声板等 | 场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放限值》 （GB12523-2011）的要求 |
|  | 营 运期 | 设备运行 | 噪声 | 采取优化布局、设备合理布置、隔音和减振等措施 | 达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值 |
| 电磁辐射 | 厢式逆变一体机 |  | 电磁辐射 | 属于中低压电力设施，电磁辐射小于标准值 |  |
| 固体废物 | 废旧光伏组件由供应商回收；废弃蓄电池由供应商回收；水泥桩由市政部门统一处理；旧变压器由供应商回收，达到《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、《广东省固体废物污染环境防治条例》、《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）2013修改版等有关规定。 |  |  |  |  |
| 土壤及地下水 污染防治措施 | / |  |  |  |  |
| 生态保护措施 | 生态保护措施及预期效果： 该项目选址广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋村的既有渔业养殖场，鱼塘区域内无国家保护的珍稀濒危野生动物，建设单位通过以下措施减轻对所在区域的生态影响： （1）合理分布光伏方阵，在光伏方阵之间留有足够的光照空间，保证水生生态系统正常发生光合作用。 （2）在项目四周留有足够的水面，供鱼类活动。 （3）光伏方阵与水面留有足够的高度，减少生产活动对水生生物的干扰。 |  |  |  |  |
| 环境风险 防范措施 | 应制定应急预案，配备必备的消防应急工具和卫生防护急救设备，加强防火安全教育，以便采取更有效的措施来监测灾情及防护火灾事故的进一步扩散 |  |  |  |  |
| 其他环境 管理要求 | 、 |  |  |  |  |

- 六、结论

一、项目概况 中广核新能源（陆丰）有限公司拟于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域建设“中广核陆丰市内洋二期120MW渔光互补光伏发电项目”，地理位置坐标为东经115.820360°，北纬22.786502°，地理位置见附图1。本项目主要依托2000亩既有鱼塘水面建设120MWp并网光伏电站。本项目总投资52800万元，环保投资240万元。 二、政策、规划相符性 本项目的建设符合国家、省的产业政策，同时符合选址的要求，选址与建设不违反国家和广东省的饮用水源保护法律法规。 三、环境现状评价结论 1.大气环境 根据引用的监测数据可知，项目周围环境空气质量指标中均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其修改单中二级标准的要求，表明本项目所在区域为大气环境质量达标区。 2.声环境 根据检测数据可知，项目所在区声环境质量能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准要求，其中昼间标准≤60dB（A）；夜间标准≤50dB（A）。 四、主要污染物和主要环境影响 1、施工期环境影响评价结论 （1）大气环境影响评价结论 本项目施工期大气污染源主要是施工期机械开挖、堆填、装卸、搅拌和运输等过程中产生的扬尘及运输过程中产生的二次扬尘，其次是施工设备及运输车辆机动车尾气和装修废气。项目施工时产生的扬尘将对周边大气环境产生一定的影响，项目应采取在施工场界设置围挡、硬化进出场地道路路面、加强洒水抑尘等措施，将项目施工扬尘的影响控制在环境可接受的范围内。对周围环境影响较小。 （2）水环境影响评价结论 施工废水建议设置简易的隔油池和沉砂池处理，经处理后回用于施工场地洒水抑尘，不会对附近地表水体产生明显影响。 （3）声环境影响评价结论 项目在施工中应合理安排施工器械的位置、选用低噪设备、加强施工作业管理，避免在午间、夜间施工，为进一步降低施工噪声对周边环境的影响，建议施工单位须在红线外设置2m高的临时围挡、高噪声设备应远离村落，同时要加强施工作业管理，采取低噪声设备等措施，以减缓施工噪声对敏感点影响。 采取上述防治措施后，项目施工场界噪声能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。对外环境影响较小。 （4）固体废物影响评价结论 施工产生的废弃材料等建筑垃圾，应尽可能就地回用。若不能回用的，应及时清运至法定余泥渣土受纳场；生活垃圾应经分类收集后及时由环卫部门清运处理。经采取措施后，项目施工期产生的固体废物不会对周围环境产生明显的影响。 （5）对水生生态环境影响 项目建设不涉及水系无珍稀鱼类，因此施工对水生生物的影响较小。 2、营运期环境影响评价结论 （1）噪声 本项目建成投入使用后主要噪声源来自生产设备等运行时产生的噪声。本项目产生的噪声经采取隔声、消声、减振等综合治理措施处理后，所产生的环境噪声在项目边界外一米符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类功能区标准要求，本项目建设后将不会周围环境产生明显影响。 （2）固体废物 本项目营运时产生的生活垃圾交由环卫部门统一清运；废旧光伏电板统一收集后由原厂家回收，项目产生的废旧光伏组件由厂家回收。项目服务期满后还产生废弃的水泥桩，作为建筑垃圾交由市政部门统一处理；废弃蓄电池交由供应商回收；旧变压器由变压器的供应商回收。各类固体废物均采取了合理的处理处置方式，因此本项目产生的固体废物基本不会对周围环境产生环境影响。 （3）地下水环境影响 本项目运行后无开采，因此不会对周边居民用水和农业用水产生较大的影响。 （4）光污染环境影响 本项目太阳能电池板涂有蓝色涂层，在各种颜色的涂料中对光的吸收效率最大；电池板表面敷设有减反射膜，为毛面有机玻璃，增加了光的漫反射，最大限度地降低了光的定向反射，避免了营运期光伏电板反射太阳光对人群及行驶的车辆的影响。本项目光伏组件设置时朝向全部为正南，安装倾斜角度为17°，而本项目周边居民主要位于西南侧，故光伏组件在吸收太阳能的过程中，反射、折射太阳光不会对西南侧居民造成较大光污染。 （5）对水土流失环境影响 本工程水土保持设计对产生水土流失的区域采取了工程措施、植物措施和临时措施相结合的水土流失综合治理措施，按照本设计的目标和要求，各项措施实施后，因工程建设产生的水土流失将得到科学有效地控制。 （6）对生态环境影响 本项目通过对项目进行一定的生态保护措施，各项措施实施后，因工程建设产生的生态影响将得到科学有效地控制。 3、服务期满环境影响评价结论 光伏电站服务期满后，企业必须严格采取环境保护措施，确保无遗留环保问题；光伏电站在服务期满后、除污染源附近较小范围以外地区，均能达到光伏电站环境质量标准要求。 五、总量控制指标分析 本项目废水回用，因此本项无需分配水污染物总量控制指标。 本项目废气不涉及SO2、NOx、总VOCs，故本项目不设大气污染物总量控制指标。 六、综合结论 综上所述，中广核新能源（陆丰）有限公司拟于广东省汕尾市陆丰市碣石镇内洋区域建本项目符合国家、广东省相关产业政策，如能按报告中提出的污染治理措施进行治理，且加强污染治理设施和设备的运行管理，则本项目的建设对周围环境不会产生明显的影响。从环境保护角度分析，本项目的建设是可行的。

- 附表

- 建设项目污染物排放量汇总表

| 项目 分类 | 污染物名称 | 现有工程 排放量（固体废物产生量）① | 现有工程 许可排放量 ② | 在建工程 排放量（固体废物产生量）③ | 本项目 排放量（固体废物产生量）④ | 以新带老削减量 （新建项目不填）⑤ | 本项目建成后 全厂排放量（固体废物产生量）⑥ | 变化量 ⑦ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 废水 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一般工业 固体废物 |  |  |  |  | 废光伏电板 |  | 5t/a | +5t/a |
|  |  |  |  |  | 废弃蓄电池 |  | 5t | +5t |
|  |  |  |  |  | 水泥桩 |  | 10t | +10t |
|  |  |  |  |  | 旧变压器 |  | 20t | +20t |
| 危险废物 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①